Обозначения в формулах

R=10lgτ=-10lgp – Звукоизоляция перегородки;
p=IпрошIпад – коэффициент звукопроводности;
A=i=1nαiSi+j=1mAjnj  - эквивалентная площадь звукопоглощения помещения;
αi - коэффициент звукопоглощения i-й поверхности;
α=ASобщ - средний коэффициент звукопоглощения;
Sобщ – суммарная площадь перегородок помещения;
k=11-α - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении;
B=A1-α - постоянная помещения;
Φ=4πΩ - фактор направленности источника шума;
Ω - пространственный угол излучения источника в стерадианах;
Lw – октавный уровень звуковой мощности источника шума;
χ - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля в тех случаях, когда расстояние r меньше удвоенного максимального габарита источника (rlmax < 2);
т - число источников шума, ближайших к расчётной точке (находящихся на расстоянии ri ≤ 5rмин, где rмин - расстояние от расчётной точки до акустического центра ближайшего источника шума);
n - общее число источников шума в помещении.

Словесное описание алгоритма акустического расчёта

- Для каждого источника шума N:

  - Создать эквивалентный вторичный источник;

  - Добавить его в очередь вторичных источников Q;

  - Очистить список D;

  - Пока Q не пуста:

    - Выбрать из очереди верхний вторичный источник P;

    - Найти для P все достижимые перегородки (с учётом запрещённых для прохождения перегородок и отражения звука от шумоотражающих поверхностей);

    - Добавить P в список итоговых вторичных источников D;

    - Для каждой достижимой источником P перегородки B:

      - создать новый (дочерний) вторичный источник S;

      - добавить B в список перегородок, через которые запрещено проходить вторичным источникам, порождённым от S;

      - добавить вторичный источник S в Q.

  - D содержит все вторичные источники, полученные из N. D сохраняется в контейнере, хранящем пары источников шума и списков порождённых ими вторичных источников.

- Для каждой расчётной точки P уровень шума от источника N складывается из уровней шума всех вторичных источников, находящихся в одном с P помещении и порождённых от N.